| Ureterorenoskop giętki – analogowy 5 szt. | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać |
| --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowy rok produkcji 2020r. |  |  |
| Rozmiar w końcu dystalnym 4,9 Fr | TAK |  |
| Rozmiar endoskopu 7,95 Fr | TAK |  |
| Rozmiar kanału roboczego 3,6 Fr (średnica 1,2 mm) | TAK |  |
| Wygięcie końcówki: góra 275°; dół 275° | TAK |  |
| Długość robocza 670 mm; całkowita 1050 mm | TAK |  |
| Kierunek patrzenia 0° | TAK |  |
| Pole widzenia 90° | TAK |  |
| Odległość widzenia 2-50 mm | TAK |  |
| Wbudowany filtr krzemowy | TAK |  |
| Odcinek o zgięciu pasywnym w części dystalnej endoskopu (strefa średnio miękka przechodząca w miekką) | TAK |  |
| Odcinek proksymalny usztywniony (strefa sztywna przechodząca w bardziej sztywną przy połączeniu z rękojeścią) | TAK |  |
| Kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów (standardowe złącze okularowe) | TAK |  |
| Sterylizacja: ETO, STERIS V-Pro max oraz STERRAD | TAK |  |
| W zestawie: zawór biopsyjny (10 szt.), zawór narzędzia-irygacji, nasadka do sterylizacji, min. 2 szczoteczki | TAK |  |

…………………………………………………………

(podpis wykonawcy)