| Nóż harmoniczny szt. 1 | Parametry wymagane | Parametry wymagane podać |
| --- | --- | --- |
| Generator bipolarno-ultradźwiękowy | TAK |  |
| Fabrycznie nowy rok produkcji 2020r. |  |  |
| menu w języku polskim | TAK |  |
| częstotliwość wyjściowa ultradźwięków 47 kHz, | TAK |  |
| wyposażony w jedno gniazdo umożliwiające podłączenie dwóch rodzajów narzędzi: ultradźwiękowych lub hybrydowych (bipolarno-ultradźwiękowych) | TAK |  |
| możliwość współpracy z odpowiednim insuflatorem w celu uzyskania efektu oddymiania pola operacyjnego | TAK |  |
| Przetwornik piezoelektryczny do narzędzi ultradźwiękowych. | TAK |  |
| Wielorazowy, autoklawowalny | TAK |  |
| kompatybilny z generatorem z pozycji nr 1 | TAK |  |
| wtyczka okrągła, oznaczona dla lepszej widoczności cyfrą '2' | TAK |  |
| trzpień z gwintem wewnętrznym szt 1, współpracujący z narzędziami z pozycji poniżej | TAK |  |
| Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: MAX oraz VAR. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, z manipulatorem przednim. Uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, w komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny – 20 szt | TAK |  |

……………………………

(podpis wykonawcy)